第一章WINDLX虚拟处理器概述

## 1.1 计算机结构发展及其测试概述

60多年前，宾夕法尼亚大学莫尔学院的J.Presper Eckert和John Mauchly制造了世界上第一台通用的电子计算机ENIAC(Electronic Numerical Integrator and Calculator)。美籍匈牙利数学家冯.诺依曼设法帮助他们明确设计目标，并在一份备忘录中提出了被称为EDVAC(Electronic Discrete Variable Automatic Computer)的能够存储程序的计算机的构想，奠定了后来被称为冯.诺依曼型计算机的基础。然而，真正完整地体现了冯.诺依曼设计意图的可操作的能够存储程序的计算机是剑桥大学的Mauries Wilkes建造的EDSAC(Electronic Delay Storage Automatic Calculator)，于1949年投入运行，它是基于累加器的计算机。在ENIAC的同时代，Howard Aiken在哈佛建造了Mark-I的电子机械化计算机，在EDSAC诞生之后，他相继开发了Mark-Ⅲ、Mark-Ⅳ，创建了哈佛结构。

第一台成功出售的商业计算机是Eckert和Mauchly制造的通用计算机UNIVAC I（1951年），第一台IBM计算机——IBM701于1952年交货。

IBM资深专家C.M.Amdahl 1964年在介绍IBM 360系统时首先提出计算机系统结构（computer architecture）的概念：计算机系统结构是程序员所看到的计算机的属性，即概念性结构与功能特性。这些属性也就是机器语言程序设计者（或编译程序生成系统）为使其设计（或生成）的程序能在机器上正确运行所必需遵循的计算机的属性，即计算机系统软硬件的界面，包括：数据表示，指令集结构，中断系统，存储系统，I/O结构等。其中指令集结构又包括寻址规则、寄存器定义和指令系统等，它是CPU的外在表现形式，是计算机系统结构设计中的核心问题，是软硬件功能分配最主要的界面，是计算机系统结构设计者、系统软件设计者和系统硬件设计者所共同关注的问题。

最初的计算机系统性能评价指标是执行单项操作的时间。例如，ENIAC要比Mark-I快1000倍。随着指令的执行时间差异逐渐扩大，需要一个能反映指令混合度的指标，比如，1970年Gibson提出了平均指令执行时间，其意义同今天的CPI，也与MIPS差不多，因为CPI与MIPS有互为倒数的关系，但是MIPS易于理解，用得广泛。

当CPU越来越复杂，系统采用了存储层次结构和流水线结构后，每条指令不再有单一的执行时间了，MIPS也无法准确计算了，下一步就是使用核心程序、综合基准程序等来测试机器性能了。1976年，Curnow和Wichmann用Algol 60编写了Whetstone基准合成程序，后改成Fortran语言程序，在测试程序性能时被广泛使用。1986年，McMahon和Lawrence Livermore实验室共同编写出Livermore核心程序，用于测试举行计算机的性能。同时代还出现了相对MIPS、MFLOPS等衡量计算机性能的指标。

SPEC(System Performance and Evaluation Cooperrative)组织力图改进评测程序的混乱局面，并为计算机的性能比较建立一个更为合理的基础。相继推出了SPEC89、SPEC92等评测标准程序。卡内.基梅隆大学的Fuller和Burr在1977年提出了详细考察系统结构的3个定量指标：

S——程序代码的字节数；

M——程序执行时在主存和CPU之间传输的代码和数据字节数（S是编译时的代码长度，而M是程序执行时的通信量）；

R——在CPU的正则模型下寄存器间传递的字节数。

一旦采用了这些指标，对每一个因素赋予一个权值，就可以判断出哪种系统结构是“最好”的。

显然，想在一个计算机性能飞速发展的领域维持这些测试程序或标准的公正性，还需要不断的努力。

## 1.2 WinDLX简介

当今，计算机的发展日新月异， 这与高速中央处理器的开发紧密相连，而处理器的处理速度得益于芯片技术的提高和采用新的、更科学的系统结构。设计并采用新的系统结构将会是提升处理器速度的重要方式。而RISC（reduced instruction set computer）设计思想和pipelining流水线操作作为新一代处理器的显著特征，对提升处理机速度有重要作用和意义。

美国斯坦福大学计算机系Hennessy教授和加州伯克利分校计算机系Patterson教授是计算机系统结构领域非常受人尊敬的学者和开拓者。John Hennessy 精通软硬件两个方面，是具有传奇色彩的MIPS编译器和几代MIPS硬件产品技术上的领导者。David Paterson 是RISC的最初提倡者之一，他首创了RISC一词，定义了RISC的含义，是Sun公司SPARC处理器的主要顾问。他提出了RAID（独立/廉价磁盘冗余阵列）的概念，推动了为海量数据服务器提供磁盘存储解决方案的工业革命，并且还提出了NOW（工作站网络）的概念。他们合著的著作《计算机系统结构-量化研究方法》是他们对计算机组织、系统结构研究和实践的全面而系统的总结，是计算机学科的经典名著。

在这本书的很多地方我们会提到一种计算机的“机器语言”，我们用的机器是一种假想计算机叫做“MIX”，MIX非常类似于实际存在的计算机，也许更加优秀一些。MIX是世界上第一台多元未饱和的计算机。与许多机器一样，MIX具有一个标识号码——1009。这个号码是由16种实际存在的计算机的标识号码取算术平均值之后得到的。这16种机器都和MIX十分类似，使得我们可以在这些计算机上模拟MIX： [（360+650+709+7070+U3+SS80+1107+1604+G20+B220+S2000+920+601+H800+PDP-4+11）/16]=1009。同样的结果也可以通过使用罗马数字获得。

——摘录自Donald Knuth， The Art of Computer Programming， Volume 1： Fundamental Algorithms

在这一节中，将描述一种被称为DLX的load-store系统结构，作者相信DLX是世界上第二台多元未饱和的计算机——它是当今实验与商业计算机的平均，而这些机器与DLX的设计思想十分接近。像Knuth所用的方法一样，我们通过罗马数字的平均值得到计算机的名称：

（AMD 29K，DEXstation 3100，HP 850，IBM 801，Intel i860，MIPS M/120A，MIPS M/1000，Motorola 88K，RISC 1，SGI 4D/60，SPARCstation-1，Sun-4/110，Sun-4/260）/13=560=DLX。

以上内容摘自《计算机系统结构-一种定量的方法》（第二版），它说明了DLX的基本含义。与当今的大多数机器类似，DLX强调：

简单的load-store指令集；

设计上重视流水线效率，包括固定长度指令编码；

使得编译器更容易产生高效的目标代码。

DLX是一种适合于学习和研究的系统结构模型，不仅仅因为它在当前十分流行，同时因为它是一种容易理解的系统结构。

WinDLX是一个基于Windows的DLX虚拟处理器，可以广泛应用于PC系列微机。相对于许多用来研究计算机系统结构的模拟器，如Simplescalar，SimOS，SPMCache，DLXview等，WinDLX相对来说比较简单，便于教学。

目前，高校系统结构等课程缺少这方面的教学实验，而WinDLX虚拟流水线处理机则可作为计算机系统结构等课程中关于处理器（尤其是流水线处理器）原理部分的教学工具，有助于加深对新处理器技术的理解，并可填补关于系统结构课程没有相关教学实验的空缺，给教师和学生提供了一个教学实验平台。

第二章 WinDLX虚拟处理器的指令系统

## 2.1 指令集结构发展概述

Bill Joy（Sun Microsystems公司首席科学家兼首席执行官）曾开玩笑地说，高速缓存（Cache）是计算机科学中唯一重要的思想。事实上，高速缓存确实极大地影响了计算机系统结构的发展。另外，多处理器互连架构也是系统结构研究的一个主要问题。但是，计算机系统结构研究得最多的还是指令集结构。有一种观点认为，今天，CPU周期已经非常富裕，受限的是数据的存取速度。我们拭目以待。

在ENIAC时代，基于累加器的指令集结构是在硬件资源十分有限的条件下必然的选择。1963年，Barton和Burroughs的设计师们把B5000设计成了堆栈系统结构，堆栈最上面的两个元素被保存在CPU中作为运算器的输入，而其他部分则保存在内存中。堆栈技术有很好的代码密度，但却只提供了两个高速的存储位置。原始IBM 360的论文作者Amdahl，Blaauw，Brooks和原始PDP-11的论文作者Bell等都反对堆栈的组织结构。1964年的IBM 360首次提出“有相同系统结构的计算机系列应该能够运行相同软件”的思想，是第一个基于寄存器的指令集结构，拥有寄存器-内存指令和有限的内存-内存指令，360被称为具有360度全方位的通用性，360也因耗资50亿美元，远远超过当时美国政府制造原子弹的“曼哈顿计划”的20亿美元而被称为“世纪豪赌”。而后者（PDP-11）则是CISC的典型代表。

20世纪70年代初，人们开始意识到软件价格的增长比硬件价格的增长要快，编译器和操作系统越来越大，许多研究人员希望通过引入强有力的、基于软件的系统结构来缓解软件危机。DEC的VAX系列因此闪亮登场，VAX的设计目标是简化高级语言的编译，其指令集结构是CISC的典范，有300多条指令，十几种寻址方式，指令字长度从1字节到53字节，具有高度的正交性，甚至允许把高级语言的一条语句直接映射为一条机器指令。1991年Bhandarkar和Clark给出了VAX与RISC计算机比较后有关缺点的大量分析，在技术上宣布了VAX的死刑。

20世纪80年代初，计算机系统结构开始从为语言提供高级硬件支持的方向转移出来，为了提高CPU执行指令的速度，RISC应运而生。1975年，IBM 801开始研制，项目负责人John Cocke因此获得Eckert- Mauchly奖和Turing奖。1980年，Patterson和他在Berkeley的同事们研发了RISC-1和RISC-2。1981年，Hennessy和他在Stanford的同事们发表了介绍MIPS（Microprocessor without Interlocked Pipeline System）的文章。这些研究成果被工业界广泛采用，MIPS系列是RISC的典型代表。

值得一提的是Intel公司的80x86系列是在CISC/RISC的激烈竞争中坚持下来的唯一CISC。一方面保持二进制兼容性在商业上极具重要性，另一方面，微电子技术的迅速发展使得Intel可以在外部支持80x86指令集，而在内部使用RISC指令集。

DSP（数字信号处理）处理器的指令集结构和一般处理器的区别有以下几个方面：由于迭代算法通常涉及到向量的点积，因而乘法和乘加指令相对比较重要；对数值错误很敏感；苛刻的实时要求；流式数据；较高的数据带宽；可预测的简单内存访问模式；可预测的程序流程。早期DSP系统结构的效率很高，但为了高性能和高效率生产的高度专用的指令集使得为这种指令集的处理器编写编译器有很大的困难。到1995年左右，设计师开始使用高性能通用处理器和科学应用处理器的技术来设计DSP新的指令集结构，使其有更高的并行度，更快的时钟频率，更简单的类RISC指令集，如今DSP的系统结构很多，并且技术创新的速度也很快。

20世纪90年代中有越来越多的设计人员转向了SOC（system-on-chip），虽然这种芯片不是处理器，但处理器在很大程序上决定了芯片的性能。

## 2.2 DLX指令集结构

DLX指令集结构综合了当前大多数指令集结构研究的结果，它非常容易理解，特别适合于计算机系统结构的学习和研究，当前十分流行。

### 2.2.1 DLX的寄存器

#### 2.2.1.1 程序中可见的寄存器：

1. 32个32位通用寄存器（GPR），名称为R0，R1，R2，…，R31。

R0的值永远是零，可以利用这个寄存器的这一特点由简单指令集来合成一组有用的操作。

2. 一组浮点寄存器（FPR），它们既可以用作32个32位单精度浮点寄存器，名称为F0，F1，…，F31，也可以奇偶配对来存储双精度浮点数，即F0和F1构成一个64位双精度浮点数寄存器，F2和F3构成一个64位双精度浮点数寄存器，以此类推。这些64位浮点数寄存器被命名为F0，F2，…，F28，F30。这样，DLX就提供了32个32位单精度浮点数寄存器或16个64位双精度浮点数寄存器。

这种设计是比较高效的。事实上，一般程序处理的数据总是某一类型，即要么是单精度，要么是双精度，若二者都出现，则可以把单精度扩展为双精度来处理。虽然双精度寄存器少了些，但这显然比在CPU中分别提供32个32位单精度寄存器和32个64位双精度寄存器要好，因为后者在大多数情况下有一半寄存器在休息。

在GPR和FPR之间还可以用一些专门的指令来传送数据。

3. 浮点状态寄存器，命名为FPSR，用来保存有关浮点数操作结果的信息，比如浮点比较和浮点异常。都是通过通用寄存器来设置和读取此状态寄存器；有一个分支指令是以测试浮点状态寄存器中的比较位来形成的。

4. 程序计数器，命名为PC，它一直指示下一指令的地址。分支和跳转指令能改变它的内容。

#### 2.2.1.2 程序中不可见的寄存器

IMAR：指令内存地址寄存器，该寄存器在取指(IF)阶段被程序计数器中的内容初始化，

它和存储系统相联系，而PC则没有。

IR: 指令寄存器，在取指(IF)阶段，该寄存器加载下一被执行的指令。

A,B: ALU操作数寄存器A和B，在析指(ID)阶段，读源寄存器并将值传入ALU操作数寄存器A和B。在WinDLX中还存在AHI和BHI(伪)寄存器，装双精度浮点数的高三十二位值。

BTA: 分支目标地址寄存器，在ID阶段，计算出分支/跳转目标地址并写入该寄存器， 如果分支选中，该值就加载到程序计数器。

ALU: ALU输出寄存器，ALU操作结果传输到该寄存器。在WinDLX里，还有ALUHI(伪)寄存器，存放双精度浮点数的高三十二位值。

DMAR: 数据内存地址寄存器，内存引用的地址存放在该寄存器。在访存(MEM)阶段，内存引用通过该寄存器完成。

SDR: 存数据寄存器，对于一写内存指令，存写入内存的数据传入该寄存器。在WinDLX中，还有SDRHI(伪)寄存器，存放双精度浮点数的高三十二位值。

LDR: 取数据寄存器，对于一读内存指令，读自内存的数据传入该寄存器。在WinDLX中，还有LDRHI(伪)寄存器，存放双精度浮点数的高三十二位值。

上述寄存器中：PC, IMAR, IR, A, AHI, B, BHI, BTA, ALU, ALUHI, FPSR, DMAR, SDR, SDRHI, LDR 和 LDRHI为特殊寄存器。

可以改变所有GPRs, FPRs, PC和FPSR寄存器的内容，但是其余的特殊寄存器的内容是不可更改的。用鼠标选择并双击代表寄存器的那一名字，弹出的对话框让你更改其内容。对整数寄存器合法的值为整数表达式，对浮点数寄存器合法的值为浮点常量。

### 2.2.2 DLX数据类型

#### 2.2.2.1 整型

DLX整型数据有三种：字节（8位）、半字（16位）和字（32位）。

#### 2.2.2.2 浮点型

分为32位单精度、64位双精度 ，采用IEEE754标准。DLX操作都是对32位整数以及32位或64位浮点数进行的。当8位和16位整型数载入到寄存器时，用0或数据的符号位来填充32位通用寄存器中的剩余位。一旦载入，就将其作为32位整型数据进行处理。 
字的地址必须是x000B（32位地址的最低4位，x表示任意二进制位）形式，访问单字的地址必须是xx00B形式，访问半字的地址必须是xxx0B形式，访问字节的地址则任意。

### 2.2.3 DLX寻址模式

数据寻址：只有16位的立即寻址和变址寻址两种模式。寄存器寻址模式可以通过把16位变址域置0来实现，16位绝对地址寻址通过把寄存器R0作为基址寄存器来实现。 
例如：

ADDI R1, R2, #3 ;立即数寻址

LW R1, 30(R2) ;变址寻址(寄存器相对寻址)

LD F0, (R3) ;寄存器寻址

SH 100(R0), R1 ;16位绝对地址寻址

内存按32位地址字节寻址，字节排序按Big Endian 方式进行。作为Load/Store结构，所有的内存访问都是通过内存与GPRs或FPRs之间的load或store来完成的。内存访问包括GPRs到一个字节，一个半字或一个字。FPRs可以用单精度或双精度字load和store(双精度需要一对FPRs)。所有的内存访问都必须是对准的。

### 2.2.4 DLX指令格式

由于DLX只有两种寻址模式，因此在指令格式中没有必要专门设置寻址方式描述位，可以将其直接编码到操作码中。为了使机器更容易进行流水线操作和译码，DLX采用定长操作码的指令字格式。所有指令字长度是32位（单字长指令）且是对准的，其中操作码占6位。所有的DLX指令都是以下三种编码格式之一（如图2.1所示）：

其中，I型指令格式主要用来对各种类型数的存取操作指令编码，即各种Load指令和Store指令，含义为：

从内存单元（地址为源寄存器值+立即数）取数至目的寄存器：rd ← (rsl+立即数)；

或把源寄存器中值存入内存单元（地址为目的寄存器值+立即数）中：(rd+立即数) ← rsl；

或把立即数送到目的寄存器中（源寄存器不用）：rd ← 立即数。

I型指令格式还用来为分支指令编码，包括条件分支指令（此时，立即数是相对目标地址，源寄存器是判断条件，目的寄存器不用），寄存器跳转指令（此时，源寄存器里是目标地址，目的寄存器不用）和寄存器跳转并连接指令（此时，源寄存器里是目标地址，立即数为0，目的寄存器也为0，该指令主要用于过程调用）。

R型指令格式主要用来为各种算术/逻辑运算指令编码，含义为：源寄存器rs1和源寄存器rs2进行功能码指定的操作，并把结果存入目的寄存器rd中：rd ← rsl OP rs2； 
另外，R型指令还为读写特殊寄存器指令和寄存器之间的传送指令编码。

J型指令格式主要用来为跳转并连接指令（注意不是寄存器跳转并连接指令）和陷阱与异常返回指令编码。

### 2.2.5 DLX指令集

#### 2.2.5.1 DLX指令类型

DLX指令大致可以分为4大类：

1． Load/Store指令：除R0之外，所有通用寄存器与浮点寄存器都可以作为加载或存储之用。

2． ALU操作指令：所有的ALU操作都是寄存器 – 寄存器指令。加，减，与，或，异或，移位，比较指令比较两个寄存器(=, !=, <, >, =<, =>)，如果条件为真，则在目标寄存器置1，否则置0。

3．分支/跳转指令：所有分支都是条件分支，分支条件由指令测试寄存器为零或非零来指定。

4．浮点运算指令：浮点加，减，乘，除(浮点格式为IEEE754)。

#### 2.2.5.2 DLX指令含义及示例

为了便于说明指令的含义，我们需要一些字符描述语言的扩展：

当被传送数据的长度不确定时，在符号←上附加一个下标。←n表示传送n位数据。 
下标用于标识从域中选择出特定的位。域中的位从最高位开始标记，并且起始标记为0，下标可以是一个单独的数据，如Regs[R4]0表示选择寄存器R4中的符号位(最高位)；下标也可以是一个范围，如Regs[R3]24...31表示选择寄存器R3中内容的最低一个字节。

变量Mem用来表示主存，按字节编址，它可以传送任何数目的字节，一般每条指令可以传输1～8字节的数据。

上标用来表示对域进行复制，如024可以得到一个24位全为0的域符号##用来链接两个域并且可以出现在数据传送操作的任何一边。

所有通用寄存器GPR和浮点数寄存器FPR都可作为加载或存储之用，唯一例外是R0，加载R0是没有意义的。单精度浮点数占用一个浮点数寄存器，双精度浮点数占用一对浮点数寄存器。单精度浮点数与双精度浮点数之间的转换必须显式地进行。假设R8和R10是32位寄存器，则：

Regs[R10]16...31←16(Mem[Regs[R8]]0)8##Mem[Regs[R8]]

表示以R8的内容作为存储器地址寻址存储器相应单元的字节，将该字节按符号位扩展成16位后存入R10的低半字（R10的高半字不变）。表1-1给出了加载和存储指令的例子。

表1-1 DLX的加载和存储指令

| 指令举例 | 指令名称 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| LW R1，30（R2） | 加载字 | Regs[R1] ←32 Mem[30+Regs[R2]] |
| LW R1，1000（R0） | 加载字 | Regs[R1] ←32 Mem[1000+0] |
| LB R1，40（R3） | 加载字节 | Regs[R1]←32(Mem[40+Regs[R3]]0)24##Mem[40+Regs[R3]] |
| LBU R1，40（R3） | 加载无符号字节 | Regs[R1]←32024##Men[40+Regs[R3]] |
| LH R1，40（R3） | 加载半字 | Regs[R1]←32(Mem[40+Regs[R3]]0)16##Mem[40+Regs[R3]]## Mem[41+Regs[R3]] |
| LF F0，50（R3） | 加载浮点数 | Regs[F0] ←32 Mem[50+Regs[R3]] |
| LD F0，50（R2） | 加载双精度浮点数 | Regs[F0]##Regs[F1]←64Mem[50+Regs[R2]] |
| SW R3，500（R4） | 存储字 | Mem[500+Regs[R4]] ←32 Regs[R3] |
| SF F0，40（R3） | 存储浮点数 | Mem[40+Regs[R3]] ←32 Regs[F0] |
| SD F0，40（R3） | 存储双精度浮点数 | Mem[40+Regs[R3]] ←32 Regs[F0] Mem[44+Regs[R3]] ←32 Regs[F1] |
| SH R3，502（R2） | 存储半字 | Mem[502+Regs[R2]] ←16 Regs[R3]16…31 |
| SB R2，41（R3） | 存储字节 | Mem[41+Regs[R3]] ←8 Regs[R2]24…31 |

所有的ALU指令都是寄存器-寄存器指令，包括简单的算术和逻辑操作：加、减、与、或、异或和移位，所有这些指令都支持立即数寻址方式，它带有一个16位的符号扩展立即数。LHI（Load High Immediate）操作将立即数加载到寄存器的高半字，而将低半字设为0，这使得一个32位的常数可以用两条指令来建立。如上所述，R0经常被用来合成通用操作，加载一个常数的操作可以由一个立即数和一个源操作数是R0的加法来实现，寄存器-寄存器传送可以通过其中一个源操作数是R0的加法来完成（DLX有时用助记符LI代表加载来指前者，而用MOV来指后者）。

还有比较两个寄存器的比较指令（＝，≠，＜，＞，≤，≥），如果条件为真，则比较指令将在目的寄存器中放入一个1（代表真）；否则放入一个0。由于这些操作都设置寄存器，因此它们被叫做set-equal，set-not-equal，set-less-than等，同时这些比较指令也具有立即数寻址方式。表1-2给出了一些ALU指令的例子。

表1-2 DLX中算术/逻辑运算指令，带立即数或不带立即数

| 指令举例 | 指令名称 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| ADD R1，R2，R3 | 加 | Regs[R1] ←Regs[R2]+Regs[R3] |
| ADDI R1，R2，#3 | 加立即数 | Regs[R1] ←Regs[R2]+3 |
| LHI R1，#42 | 加载立即数到高半字 | Regs[R1] ←42##016 |
| SLLI R1，R2，#5 | 逻辑左移立即数 | Regs[R1] ←Regs[R2]<<5（R2内容左移5位） |
| SLT R1，R2，R3 | 置小于 | if （Regs[R2]< Regs[R3]） than Regs[R1] ←1 else Regs[R1] ←0 |

控制由一组跳转指令和一组分支指令来处理。4种跳转指令由指定目的地址的两种方式和是否进行链接来区分。有两种跳转指令把26位带符号的偏移量加到PC中来确定跳转的目的地址；另外两种跳转指令通过指定包含目的地址的寄存器来确定目的地址。有两种跳转：简单跳转，跳转并链接（用于过程调用），后者把返回地址（下一个顺序指令的地址）放入寄存器R31。

所有的分支都是有条件的。分支条件由指令确定，可能是测试源寄存器是否为0；寄存器可能含有一个数据或者比较结果。分支的目标地址由16位带符号偏移量和PC值相加的结果来确定。表1-3给出了几个典型的分支和跳转指令。 所有的控制流指令，除了以寄存器中的地址为目标进行的跳转以外，都是相对于PC的。如果R0作为寄存器操作数，那么BEQZ总是会无条件分支，但是编译器通常会选择一个带有较长偏移量的跳转而不是选择这个“无条件分支”。

表1-3 典型的DLX控制流指令

| 指令举例 | 指令名称 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| J name | 跳转 | PC ← name ；((PC＋4)－225)≤name＜((PC＋4)＋225) |
| JAL name | 跳转并链接 | Regs[R31] ←PC＋4； PC ← name ； ((PC＋4)－225)≤name＜((PC＋4)＋225) |
| JALR R2 | 寄存器跳转并链接 | Regs[R31] ←PC＋4； PC ← Regs[R2] |
| JR R3 | 寄存器跳转 | PC ← Regs[R3] |
| BEQZ R4，name | 等于0时分支 | if (Regs[R4]＝＝0) PC ← name ； ((PC＋4)－215)≤name＜((PC＋4)＋215) |
| BNEZ R4，name | 不等于0时分支 | if （Regs[R4] !＝0） PC ← name ； ((PC＋4)－215)≤name＜((PC＋4)＋215) |

浮点指令对浮点寄存器进行操作，并指出将被使用的操作数是单精度还是双精度。MOVF和MOVD分别把一个单精度（MOVF）或双精度（MOVD）浮点寄存器的值复制到另一个同类型寄存器中。MOVFP2I和MOVI2FP在单精度浮点寄存器和整数寄存器之间传送数据。把一个双精度数据移到两个整数寄存器中需要两条指令。另外还有32位浮点寄存器上的整数乘除法指令和整数与浮点数之间转换的指令。

浮点操作包括加、减、乘、除。后缀F表示单精度浮点数，而后缀D表示双精度浮点数（例如ADDD，ADDF，SUBD，SUBF，MULTD，MULTF，DIVD，DIVF）。浮点数比较指令会设置浮点数状态寄存器中的某一位，可以用两条分支指令BFPT（为真分支）和BFPF（为假分支）测试浮点数状态寄存器来决定是否进行分支。

DLX的一个不太寻常的特征是它用浮点部件来完成整数的乘除。因为对较慢的浮点数操作的控制要比控制整数的加减复杂得多，既然浮点部件已经可以处理浮点乘除，那么再让它处理相对较慢的整数乘除也并不困难。因此，DLX要求把乘除的操作数放入浮点寄存器中。 
表1-4给出了一个完整的DLX指令列表。

表1-4 DLX指令列表

| 指令类型/操作码 | 指令含义 |
| --- | --- |
| 数据传输 LB，LBU，SB LH，LHU，SH LW，SW LF，LD，SF，SD MOVI2S，MOVS2I MOVF，MOVD MOVFP2I，MOVI2FP | 在寄存器与内存之间传送数据，或者是在整数寄存器与浮点寄存器或特殊寄存器之间传送数据；内存唯一的寻址模式是16位位移量加上GPR的内容作为内存单元地址 加载字节，加载无符号字节，存储字节 加载半字，加载无符号半字，存储半字 加载字，存储字 加载SP浮点数，加载DP浮点数，存储SP浮点数，存储DP浮点数 在GPR与特殊寄存器之间传送数据 拷贝一个FP寄存器或一对DF寄存器的内容对到另一个寄存器或另一对寄存器中 在整数寄存器和FP寄存器之间传送32位数据 |
| 算术/逻辑 ADD，ADDI，ADDU，ADDUI SUB，SUBI，SUBU，SUBUI MULT，MULTU，DIV，DIVU AND，ANDI OR，ORI，XOR，XORI LHI SLL，SRL，SRA，SLLI，SRLI，SRAI S_，S_I | 在GPR中的整数或逻辑数据的操作；有符号数在溢出时产生陷阱中断 加，立即数加，有符号数加，无符号数加 减，立即数减，有符号数减，无符号数减 有符号和无符号乘除；操作数必须是FP寄存器；所有的操作产生32位值 与；立即数与 或；立即数或；异或；立即数异或 加载立即数到高半字 移位：立即数形式（S_I）和变量形式（S_），包括逻辑左移，逻辑右移和算数右移 设置条件：“_”可以是LT，GT，LE，GE，EQ，NE |
| 控制 BEQZ，BNEZ BFPT，BFPF J，JR JAL，JALR TRAP REF | 条件分支和跳转；PC相对或通过寄存器指明跳转地址 GPR为0或不为0跳转，相对于PC+4的16位偏移 测试FP状态寄存器中的比较位并分支；相对于PC+4的16位偏移 跳转：相对于PC+4的26位偏移（J）或由寄存器指定（JR） 跳转并链接：把PC+4存在R31中，目标地址为相对于PC（JAL）或由寄存器指定（JALR） 以一个向量地址自陷到操作系统（实现系统调用或返回操作系统） 从一个异常返回用户代码，恢复用户态 |
| 浮点操作 ADDD，ADDF SUBD，SUBF MULTD，MULTF DIVD，DIVF CVTF2D，CVTF2I，CVTD2F，CVTD2I，CVTI2F，CVTI2D _D，_F | SP（单精度）和DP（双精度）格式的FP操作 双精度加；单精度加 双精度减；单精度减 双精度乘；单精度乘 双精度除；单精度除 转换指令：CVTx2y把x转换成y，其中x和y的含义是I（整数），D（双精度），F（单精度），两个操作数均为FPRs SP和DP比较：“_”可以是LT，GT，LE，GE，EQ，NE，并把比较结果设置在FP状态寄存器中 |

第三章 WinDlx汇编

## 3.1数据定义及存储器分配

### 3.1.1 WinDlx表达式

WinDlx表达式的语法类似C语言(如，字符串必须用" "引用)。

#### 3.1.1.1 数字：

WinDLX接受十进制、以0x开头的十六进制和以0开头的八进制数。

#### 3.1.1.2 地址表达式：

最简单的就是一个数字，被解释成存储器地址。更一般地，地址表达式可以包含数字，符号(必须在当前已加载的汇编文件中有定义)，运算符*，/，+，-，<<，>>，&，|和^(这些运算符与C中所表达的意思一样)，以及括号。 
表达式的值必须落在对应表达式类型的值域范围内：

字节：-128 到 +255(8位)

半字：-32768 到 +65535(16位)

字： -2147483648 到 +2147483647，0xffffffff(32位)

### 3.1.2 数据定义及存储器分配

汇编器处理汇编文件时，它所汇编的数据和指令位于内存中data或者text(code)指针所指向的空间。程序初始装入text段。默认时，代码装入起始于$CODE(初始化设置为0x100)，数据装入起始于$DATA(初始化设置为0x1000)。

下面介绍WinDLX用到的主要的汇编语言伪指令

.align n 促使下一数据/代码段装入的起始位置为低n位为0的后续地址。(如 .align 2 表示下一个字开始)

.ascii "string 1", "..." 将字符串列表以字符的形势存放在内存中。字符串不以0结尾。

.asciiz "string 1", "..." 和.ascii类似，只是字符串以0结尾。

.byte byte1, byte2,... 将字节列表保存在内存中。

.data [address] 形成一个数据区域来存储代码和数据。如果参数address提供了的话，数据段将以该地址作为起始地址，否则，将以最后的data指针指向的地址为开始地址。如果刚从text指针指向的空间读取过数据，保存这个地址以便往后可以从此处开始(地址在.text指示器中)。

.double number1,... 以双精度浮点数在内存里保存"numbers"列表。

.global label 当定义label的文件加载后，在代码里可以引用label标签。

.space size 将当前的存储指针前移size字节(空出一段内存)

.text [address] 开辟一个代码区域来保存代码和数据。如果给address，将从address开始，否则，将使用最后的text指针所指向的地址。如果，刚从data指针指向的空间读取数据，保存该地址，以便在往后可以从此处开始(该地址在.data指示器中)

.word word1, word2,... 在内存中保存字列表。

### 3.1.3 陷入操作 – 系统接口

陷入在DLX程序和系统I/O之间建立了接口。在WinDLX中共定义了5种陷入。0对于陷入指令来说是无效参数，用来结束程序。

#### 3.1.3.1 陷入1：Trap #1

打开文件, 可以为读写打开一个文件，打开的文件在DLX重置或结束之后自动关闭。参数如下：

参数1 文件名：一个以0结尾的字符串地址，包含打开文件的路径。

参数2 打开模式：以下模式可以用逻辑或来组合。

0x0001 O_RDONLY (只读)

0x0002 O_WRONLY (只写)

0x0004 O_RDWR (读写)

0x0100 O_CREATE (创建)

0x0200 O_TRUNC (截取)

0x0400 O_EXCL (独占方式打开)

0x0800 O_APPEND (添加到文件)

0x4000 O_TEXT (CR/LF转换)

0x8000 O_BINARY (无CR/LF转换)

(提示：这些方式仅用在MS-DOS下，与UNIX不兼容)

参数3 附加标志：

0x0000 S_IFREG (普通文件，非目录)

0x0100 S_IREAD (可读)

0x0080 S_IWRITE (可写)

0x0040 S_IEXEC (可执行)

(提示：这些标志仅用在MS-DOS下，与UNIX不兼容)(详情可查阅C库函数)

文件描述符由R1返回。

例： .data FileName: .asciiz “c:\\Bsp\\Datel.dat”

.align 2

Par: ;Trap 1(打开)的参数

.word FileName ;创建为读写

.word 0x0104 ;可读写

.word 0x0180

FileDescr: .space 4

.text

lhi r14,Par>>16 ; 高 16 bits

addui r14,r14,Par&0xffff ; 低 16 bits

trap 1

sw FileDescr,R1

#### 3.1.3.2 陷入2：Trap #2

关闭文件,关闭由Trap #1打开的文件，参数如下：

参数1 被关闭文件的文件描述符。

如果执行成功返回0，其他返回-1。

例： .data

FileDescr: .space 4

.text

;...

lhi r14,FileDescr>>16 ; higher 16 bits

addui r14,r14,FileDescr&0xffff ; lower 16 bits

trap 2

#### 3.1.3.3 陷入3：Trap #3

从文件块读，读入一个文件块或者标准输入的一行。参数如下：

参数1 文件描述符

参数2 读操作的目标地址

参数3 读取块大小(字节)

实际读出的字节数存放在寄存器R1。

例： .data

Buffer: .space 500

Par: ;文件描述符, 缓冲区地址, 块大小

.space 4

.word Buffer

.word 500

.text

;...

lhi r14,Par>>16 ; 高 16 位

addui r14,r14,Par&0xffff ; 低 16 位

trap 3

#### 3.1.3.4 陷入4：Trap #4

向文件块写，向文存储器或标准输出块写。参数如下：

参数1 文件描述符

参数2 块地址

参数3 块大小(字节)、

实际写入大小由R1返回。

例： .data

Buffer: .space 500

Par: ;文件描述符, 缓冲区地址, 块大小

.space 4

.word Buffer

.word 500

.text

;...

lhi r14,Par>>16 ; 高 16 bits

addui r14,r14,Par&0xffff ; 低 16 bits

trap 4

#### 3.1.3.5 陷入5：Trap #5

输出格式化到标准输出。参数如下：

参数1 格式串如C函数printf()的格式串

参数2 对应于格式串的参数列表，参见C函数printf()的参数列表

向标准输出传送的字节数由寄存器R1返回。

例： .data

FormatStr: .asciiz "Pi=%f, N=%d\n"

.align 2

Par: ;格式串地址, 值

.word FormatStr

.double 3.141592654

.word 17

.text

;...
lhi r14,Par>>16 ; 高 16 bits

addui r14,r14,Par&0xffff ; 低16 bits

trap 5

#### 3.1.3.6 关于陷入

（1） 陷入trap#1~trap#5分别与UNIX/DOS 系统调用相应的C库函数open(), close(), read(), write(),和printf()对应。

（2）文件描述符0，1和2是保留描述符，用作标准输入，标准输出和标准出错。 
用这些描述符可以控制向DLX-I/O窗口的输入和输出。注意：① 系统调用的参数地址必须加载在R14中。② 所有的参数必须是32位长度的(双精度浮点FPs为64位)。字符串通过首地址来引用。

第四章 WinDLX虚拟处理器的流水线结构

流水线是一种在连续指令流中开发指令级并行性的技术。目前，流水线已成为高速CPU中采用的关键技术。

## 4.1 WinDLX的基本结构

### 4.1.1 基本结构

图4.1是WinDLX的基本结构图。

图 4.1 DLX基本结构图

### 4.1.2 DLX指令的5个时钟周期

图4.1中把DLX指令的实现分为5个时钟周期，这5个时钟周期如下。 1． Instruction fetch cycle (IF)，取指令周期：

IR ← MEM[PC]

NPC ← PC +4

操作：根据PC指示的地址从内存取指令加载到IR寄存器；同时PC增4，指向下一条指令的内存地址；IR用于存储后续时钟周期用到的指令；NPC用于存储下一个连续的PC。

2．Instruction decode/register fetch (ID)，指令译码/读寄存器周期:

A ← Regs[IR6..10] 
B ← Regs[IR11..15] 
Imm ← ((IR16)16##IR16..31)
操作：指令译码并访问寄存器堆，读寄存器；将通用寄存器的输出读入临时寄存器(A和B)，为随后的周期作准备；IR的低十六位进行符号扩展并存入临时寄存器IMM，供下一时钟周期使用。 
DLX指令操作码和操作数的编码区域是固定的，所以解码和读寄存器可以并行操作，这种技术叫做固定域解码。 
3．Execution/Effective address cycle (EX)，执行/有效地址计算周期:
根据DLX指令类型选择下面四种功能之一来对ID周期准备好的数据进行处理： 
（1）内存引用指令： 
ALUOutput ← A +Imm
操作：ALU对操作数执行加运算，形成有效地址，并存回ALUOutput寄存器； 
（2）寄存器 – 寄存器ALU指令： 
ALUOutput ← A op B
操作：ALU按照操作码指定的方式对寄存器A和B中的值进行操作，结果存放在ALUOutput寄存器； 
（3）寄存器 – 立即数ALU指令： 
ALUOutput ← A op Imm
操作：ALU按照操作码指定的方式对寄存器A和Imm中的值进行操作，结果存放在ALUOutput寄存器； 
（4）分支指令： 
ALUOutput ← NPC + Imm 
Cond ← ( A op 0 )
操作：ALU对NPC寄存器和Imm寄存器执行加运算，计算分支目标地址； 在ID周期写入A寄存器的值被读出，以检测是否进行分支；比较操作是由分支指令操作码指定的关系操作 (如，指令BEQZ ，op为 “==” )。 
DLX的load/store结构意味着有效地址周期和指令执行周期可以合并成一个时钟周期。 
4．Memory access/branch completion cycle (MEM)，内存访问/分支完成周期:
在该周期只有load类、store类和branch类指令起作用。 
（1）内存引用指令： 
LMD ← Mem[ALUOutput] 或 Mem[ALUOutput] ← B
操作：按需要访问存储器；如果指令是load，则从内存读出数据，存入LMD(load memory data)寄存器；如果指令是store，则将寄存器B的数据写入内存；不管是哪一种指令，使用的地址都是EX周期计算并存放在ALUOutput寄存器的结果。 
（2）分支指令： 
if (cond) PC ← ALUOutput 
else PC ← NPC
操作：如果分支发生，则PC将代之以ALUOutput寄存器中的分支目的地址；否则，PC代之以NPC的地址。 
5．Write-back cycle (WB)，写回周期:
寄存器 – 寄存器ALU指令： 
Regs[IR16..20] ← ALUOutput
寄存器 – 立即数ALU指令: 
Regs[IR11..15] ← ALUOutput
Load指令: 
Regs[IR11..15] ← LMD
操作：将LMD寄存器或ALUOutput寄存器的内容写回寄存器堆；根据操作码给出寄存器目标域。

## 4.2 引入流水线操作的DLX处理机

### 4.2.1 基本流水线

基于图3.1的处理机结构，下面分析基本流水线操作的实现：

#### 4.2.1.1 DLX基本流水线时空图

只需在每个时钟周期启动一条新指令，就可使数据通路成为一条指令流水线，每个时钟周期就是一个流水节拍，即流水线的一个周期。时空图形式如图4.2所示。

| 指令号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指令 i | IF | ID | EX | MEM | WB |  |  |  |  |
| 指令i+1 |  | IF | ID | EX | MEM | WB |  |  |  |
| 指令 i+2 |  |  | IF | ID | EX | MEM | WB |  |  |
| 指令 i+3 |  |  |  | IF | ID | EX | MEM | WB |  |
| 指令 i+4 |  |  |  |  | IF | ID | EX | MEM | WB |

图4.2 DLX流水线时空图

其中，每一条指令经过5个时钟周期执行完成，在每一个时钟周期内，硬件将启动一条新的指令并执行5条不同指令的某个部分。

#### 4.2.1.2 资源冲突问题

为了使多条指令能够在流水线中重叠执行，必须保证在指令重叠时，不存在任何流水线资源冲突问题，即确保流水线的各段不会在同一个时钟周期内使用相同的数据通路资源。例如，整数运算单元不能同时执行地址运算和减法操作。

DLX指令集的简易性使得资源的评估变得相对容易。主要功能单元位于不同的指令周期，由此，降低了多指令重叠执行引起资源冲突的可能性。通过观察，分析得出三点结论：

（1）基本数据通路使用独立的指令和数据存储器。从而消除了使用单一存储器而引发的在取指和数据内存访问之间潜在的冲突。

（2）寄存器堆在两个指令周期引用：在ID周期读，在WB周期写。这意味着我们需要在同一个周期对寄存器堆完成两次读和一次写操作。

（3）为了每个时钟周期启动一条指令，每个时钟周期必须增加并保存PC，这项工作必须在取指周期完成，为下一周期做好准备。但是，当指令是分支指令时，问题就产生了，因为分支会在MEM周期改变PC。

#### 4.2.1.3 流水线数据通路

DLX基本流水线中，每个时钟周期都用到所有的流水段，一个流水段中的所有操作必须在一个时钟周期内完成。特别是要使数据通路完全流水，就必须保证从一个流水段传到下个流水段的数据都被保存在寄存器堆中，为此对原数据通路进行了一定的修改，改进后的流水线数据通路如图4.3。 
PC值多路选择器MUX(原来在MEM段)移到了IF段，保证对PC值的写操作只会出现在一个流水段内，否则，当分支转移成功的时候，流水线中两条指令都会试图在不同的流水段 PC值，从而发生冲突。

在每个流水段之间设置了一些流水线寄存器堆。流水线寄存器堆保存着从一个流水段传到下一个流水段的所有数据和控制信息。随着流水过程的进行，这些数据和控制信息从一个流水线寄存器堆拷贝到下一个流水线寄存器堆，直到不再需要为止。

寄存器堆由它们相连的流水段的名称来标志。当一条指令流执行时，在各个时钟周期之间用来保存临时值的所有寄存器都包含在相应的寄存器堆中，每个寄存器被看作是相应寄存器堆的一个域。这些寄存器也称为流水线寄存器。如，IF/ID寄存器堆就是连接IF段和ID段的寄存器堆，指令寄存器IR是IF/ID寄存器堆的一个域，被记为IF/ID.IR。

#### 4.2.1.4 各流水段的操作

从图4.2可以看出，任何指令，某个时刻都会确切的出现在流水线的某个指令周期。因此，指令产生的影响都是介于临时寄存器对之间。表4-1列出了根据指令类型得出的流水线功能段内发生的所有动作。 
表4-1 流水线功能段操作表

| 指令周期 | 任 意 指 令 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| IF | IF/Id.IR ← Mem[PC]; IF/ID.NPC, PC ← (if EX/MEM.cond {EX/MEM.NPC} else {PC+4}); |  |  |
| ID | ID/EX.A ← Regs[IF/ID.IR6..10]; ID/EX.B ← Regs[IF/ID.IR11..15]; ID/EX.NPC ← IF/ID.NPC; ID/EX.IR ← IF/ID.IR; ID/EX.Imm ← (IR16)16##IR16..31; |  |  |
| EX | ALU 指令 | Load 或 Store 指令 | 分支指令 |
|  | EX/MEM.IR← ID/EX.IR; EX/MEM.ALUoutput ← ID/EX.A op ID/EX.B; 或 EX/MEM.ALUoutput ← ID/EX.A op ID/EX.Imm; EX/MEM.cond ←0; | EX/MEM.IR ← ID/EX.IR; EX/MEM.ALUoutput ← ID/EX.A + ID/EX.Imm; EX/MEM.cond ← 0; EX/MEM.B ← ID/EX.B | EX/MEM.ALUoutput ← ID/EX.NPC + ID/EX.Imm; EX/MEM.cond ← (ID/EX.A op 0; |
| MEM | MEM/WB.IR← EX/MEM.IR; MEM/WB.ALUoutput ← EX/MEM.ALUoutput; | MEM/WB.IR ← EX/MEM.IR; MEM/WB.LMD ← Mem[EX/MEM.ALUoutput]; 或Mem[EX/MEM.ALUoutput]← EX/MEM.B; |  |
| WB | Regs[MEM/WB.IR16..20]← MEM/WB.ALUoutput; 或 Regs[MEM/WB.IR11..15] ← MEM/WB.ALUoutput; | Regs[MEM/WB.IR11..15]← MEM/WB.LMD; |  |

#### 4.2.1.5 多路选择器的控制

图4.3中增加了四个多路选择器,为了控制DLX流水线，需要确定如何控制四个多路器。

ALU输入端的两个多路器根据ID/EX寄存器的IR域所指出的指令类型来控制，其中，上面一个ALU多路器的输入由当前指令是否为分支指令类型来确定，下面一个多路器的输入由当前指令是寄存器-寄存器型ALU指令还是其他类型的指令来控制。

IF段的多路器选择增长以后的PC值或者EX/EM.NPC的值(分支目标地址)作为下一条指令的地址，该多路器由EX/MEM.cond域来控制。

第4个多路器由在WB段的指令是Load指令还是ALU指令来控制。

### 4.2.2 流水线处理机与非流水线处理机的比较

非流水线按图4.1中的处理机结构，流水线按图4.3中的处理机结构，分别执行100条指令，每个功能段的时间开销流水线为50ns(其中流水线开销为5ns)，非流水线为45ns，各自的性能分析如下： 
（1）非流水线：

单条指令执行时间：45 x 5 = 255 ns
总执行时间：255 x 100 = 25500 ns
（2）流水线： 

指令周期长度：为Max(指令周期1，指令周期2，…) + 流水线开销 = 45 + 5 = 50 ns
总执行时间：50 x 5 + (100 - 1) x 50 = 5200 ns

### 4.2.3 结论

由上例可见，流水线带来的性能提高非常明显。它并不降低单条指令的CPI，而是增加单位时间内执行完指令的条数，提高吞吐量。指令吞吐量的增加意味着程序执行得更快，执行时间更短。在理想情况下，随着流水线节拍数的增加，就可以获得很高的性能，但是，实际存在的问题限制了可流水的深度，这些问题是：

- 流水线延迟。每条指令的执行时间没有缩短，限制了流水线的深度。

- 流水线功能段不平衡。各个功能段间的不平衡，影响了流水线的性能，流水线的时钟周期必须不小于执行时间最长的功能段。

- 流水线开销。源于流水线寄存器延迟(启动时间 + 传播延迟)积累和时钟偏斜。

## 4.3 DLX基本流水线面临的问题分析

引起处理机暂停的事件有cache不命中，流水线冒险等。其中流水线冒险是由于引入了流水操作而出现的新问题。流水过程中会出现险情，即冒险(hazards)。冒险会使指令流暂停，甚至断流，从而影响流水线的性能。冒险分为：结构冒险，数据冒险，控制冒险．

为了排除冒险，必须让流水线上的部分指令暂停，而其余指令继续执行，否则将永远无法排除险情。当一条指令暂停时，跟随其后的所有指令均暂停，位于它前面的指令继续执行，直至冒险消除后，该指令往后的流水线才继续流动。

冒险使得流水线中出现延时，在DLX时空图中称为“气泡”（stall）。

### 4.3.1 结构冒险：

当机器设计为流水线，那么，指令的重叠执行需要各功能单元进行流水作业，如果某些指令组合因为资源冲突而无法执行，就说机器存在结构冒险。通常结构冒险由如下因素引发： 
（1）某些功能单元没有完全流水 (例如，DLX中的除法运算单元)。那么，使用该功能单元的指令将无法以一个周期发射一条指令的速度执行。 
（2）某些功能单元没有足够重复设置。无法满足指令的所有组合顺畅执行。 
要解决结构冒险，必要时重复设置一些功能单元，以保证指令的所有组合都能够进行流水作业。 
例1 某些机器只有一个写寄存器端口，但有时需要在一个周期内对寄存器进行两次写操作。图4.4表示了由于指令i+3与指令i发生读存冲突，因此使指令i+3延时1个周期执行。

| 指令流 | 时钟周期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 指令 I | IF | ID | EX | MEM | WB |  |  |  |  |  |
| 指令 i+1 |  | IF | ID | EX | MEM | WB |  |  |  |  |
| 指令 i+2 |  |  | IF | ID | EX | MEM | WB |  |  |  |
| 指令 i+3 |  |  |  | stall | IF | ID | EX | MEM | WB |  |
| 指令 i+4 |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | MEM | WB |

图4.4 结构冒险指令时空图

例2，某些机器数据和指令使用同一存储器存储。结果，一条包含存储器引用的指令(如load)，将与随后的指令发生冲突，导致延迟。如图4.5，在第4周期，load的MEM将与指令3的IF同时访问内存，从而发生冲突。为了消除冲突，当发生内存访问时，延迟一个时钟周期。 假设，指令1不访问内存，否则，指令3还得延迟。在DLX处理器中，结构延迟用“S-Stall”表示。引入延迟会降低性能。那么，设计者允许结构冒险存在的理由是：

（1） 降低费用。每个周期同时支持指令和数据访问(为了消除上述结构冒险)将至少需要两倍于原来的存储空间。因此，重复设置功能单元，会增加系统成本。

（2） 减少器件延迟。减少由于设置有开销的流水线寄存器而引入的延迟。

| 指令流 | 时钟周期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Load | IF | ID | EX | MEM | WB |  |  |  |  |  |
| 指令 1 |  | IF | ID | EX | MEM | WB |  |  |  |  |
| 指令 2 |  |  | IF | ID | EX | MEM | WB |  |  |  |
| 指令 3 |  |  |  | stall | IF | ID | EX | MEM | WB |  |
| 指令 4 |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | MEM | WB |

图4.5 结构冒险指令时空图

### 4.3.2 数据冒险：

#### 4.3.2.1 数据冒险的概念

流水线的主要效果就是依靠指令重叠执行来缩短指令间的时间间隔。这会产生数据冒险和控制冒险。当相对于原来非流水的指令序列，流水操作改变了读/写操作数的顺序，就可能发生数据冒险。如图4.6所示指令的流水执行：

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADD R1, R2, R3 | IF | ID | EX | MEM | WB |  |  |  |  |
| SUB R4, R5, R1 |  | IF | IDsub | EX | MEM | WB |  |  |  |
| AND R6, R1, R7 |  |  | IF | IDand | EX | MEM | WB |  |  |
| OR R8, R1, R9 |  |  |  | IF | IDor | EX | MEM | WB |  |
| XOR R10,R1,R11 |  |  |  |  | IF | IDxor | EX | MEM | WB |

图4.6无延时的指令执行时空图

ADD指令后的所有指令都用到ADD的计算结果(在R1中)，ADD指令在WB周期写R1，而SUB指令在IDsub周期读R1，这种情形叫数据冒险。如果不采取预防措施，SUB指令将读取并使用错误的值。AND指令也受到影响。ADD指令在第5周期才写R1，AND指令在第4周期(IDand)读R1，得到错误的结果。

看上去，OR指令和ADD指令在同一周期访问R1，会发生冒险。但是，通过一种简单的技术实现，可以消除这一冒险。将一个指令周期分为两半，第一个半周期执行写操作，第二个半周期执行读操作，那么，指令ADD在第5周期的第一个半周期写R1，而指令OR则在第二个半周期读R1，这样数据冒险就不存在了。指令XOR正常执行，因为XOR读周期已经位于ADD写周期之后了。

上述例子的执行带有如图4.7所示延迟(DLX中用“R-Stall”表示写读延迟)：

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADD R1, R2, R3 | IF | ID | EX | MEM | WB |  |  |  |  |
| SUB R4, R5, R1 |  | IF | R-stall | R-stall | IDsub | EX | MEM | WB |  |
| AND R6, R1, R7 |  |  | R-stall | R-stall | IF | IDand | EX | MEM | WB |

图4.7 DLX数据冒险例时空图

#### 4.3.2.2 有延迟的流水线性能分析

理想流水线机器的CPI总是近似为1。因此，实际流水线的CPI为： 
= 理想CPI + 流水线平均指令延迟数 = 1 + 流水线平均指令延迟数 
延迟的存在，使流水线的性能低于理想状况： 

假设忽略流水线开销，流水线各功能段完全平衡，那么，两台机器的指令周期相等，从而： 

如果，所有指令都有相同的周期数，即分为数目相等的功能段，亦即流水深度相同，那么，非流水线机器的CPI就等于流水线机器的流水线深度了，从而： 
加速比 = 
如果，没有流水线延迟的话，那么，流水线的加速比将是流水线的深度。但是，实际情况由于存在许多客观因素的影响，比这复杂许多，加速比也无法达到流水线的深度。

#### 4.3.2.3 用旁路技术减少数据冒险引起的暂停

数据冒险有可能通过一种叫做旁路的硬件技术来消除。以图4.7为例，可以看出，SUB和AND指令在ADD指令产生结果之前，实际上并不需要ADD的结果，直到ADD执行完了EX后，它们才需要使用结果。问题仅在于，当SUB和AND指令真正需要使用ADD的结果时，是否能够及时地给予正确的结果。

如果能够把ADD的执行结果由ADD运算输出端(EX/MEM 寄存器)直接传送到SUB运算的输入端(ALUOutput寄存器)，即在硬件上有直通的电路（即旁路），则延迟就可以避免了。

由此分析，可以发现，旁路技术的工作原理如下：

（1）来自EX/MEM寄存器的ALU运算结果总是反馈到ALU输入锁存器。

（2）硬件检测前面的ALU操作所写的目的寄存器是否为当前指令所读的源寄存器，如果是同一个寄存器，那么，控制逻辑将使用旁路结果，而不去读寄存器堆。

在WinDLX中要将运算结果旁路到ALU输入端，需要在ALU的每个多路选择器额外增加三个输入端，以及对应的三条线路。如图所示，三条旁路电路的连接如下（见图4.8）： 
（1）连到EX末端的ALU输出。 
（2）连到MEM末端的ALU输出。 
（3）连到MEM末端的内存输出。 

图4.8 WinDLX中利用多路选择器控制旁路

如例子所示，不仅仅需要前一条指令的旁路结果，有时候需要的是三个时钟周期前启动的指令的运算结果，同样，也使用旁路将MEM/WB锁存器连接到ALU输入端。使用了旁路技术以后，延迟取消了（见图4.9）。

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADD R1, R2, R3 | IF | ID | EXadd | MEMadd | WB |  |  |
| SUB R4, R5, R1 |  | IF | ID | EXsub | MEM | WB |  |
| AND R6, R1, R7 |  |  | IF | ID | EXand | MEM | WB |

图4.9 使用了旁路技术以后的指令执行时空图

第一个由R1引起的旁路，将EXadd输出端旁路到EXsub输入端。

第二个由R1引起的旁路，将MEMadd输出端旁路到EXand输入端。

通过分析，旁路技术可以概括为，将运算结果直接传输到需要的功能单元去：结果由一个单元的输出端旁路到另一个单元的输入端，这两个单元可能是同一个单元，也可能不是。而且，旁路总是“从左到右”顺次发生，并不是任何EX执行结果都可以进行旁路的，这取决于数据通路中需要数据和产生数据的位置，如果产生数据位置在时间上不先于需要数据的位置，那么，旁路是无法进行的。当然，旁路还需要相关硬件的支持。

#### 4.3.2.4 数据冒险分类

如上述情况，当两条存在依赖关系的指令靠得很近，重叠执行时，它们访问寄存器的顺序发生变化，从而导致数据冒险。同样，两条指令引用同一内存空间也会存在依赖关系。所幸，在WinDLX中，内存的引用总是整齐有序的，不会发生冒险。按照惯例，冒险按照流水线中必须遵循的数据访问顺序来命名，共有三种：

写读冒险，又写为WR或RAW；

读写冒险，又写为RW或WAR；

写写冒险，又写为WW或WAW；

两条指令i和j，i位于j前。假如j在i写某一寄存器前去读了该寄存器，那么就发生了写读冒险，j读的是旧值；假如j在i读某一寄存器前去写了该寄存器，那么就发生了读写冒险，i读的是旧值；假如j在i写某一寄存器前去写了该寄存器，那么就发生了写写冒险，寄存器中留下错误的值。写读冒险最为常见，使用前述的旁路技术可以消除大部分此类冒险。

读写冒险在WinDLX中不会出现，因为所有的指令都是先在ID读，后在WB写的。此类冒险并不常见，通常在复杂指令集机器，支持自增编址，需要在流水线的后部分读操作数，就会发生读写冒险。

在流水线中写写冒险仅当写操作占用多个周期或者允许暂停指令的后续指令继续执行的情况下才会发生，在WinDLX整数流水线中，写操作总放在WB周期，写写冒险不会出现。如果对WinDLX流水线结构做如下两点修改，则会发生写写冒险：

（1）由于在MEM阶段，ALU运算结果已经得出，把WB提前到MEM阶段进行；

（2）假设数据内存引用占两个时钟周期。

如下指令序列就产生写写冒险了：

| LW R1, 0(R2) | IF | ID | EX | MEM1 | MEM2 | WB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADD R1, R2, R3 |  | IF | ID | EX | WB |  |

如果不加以避免，按照修改了的WinDLX流水线执行，最后留在R1中的结果将是LW指令从内存取出的数据，而非ADD指令的运算结果。

在WinDLX含有FP操作的流水线中，流水线的长度不一，写操作也不位于同一指令周期，这时也会发生写写冒险。

#### 4.3.2.5 旁路不可消除的延迟

旁路技术并不能消除所有的数据冒险，某些延迟是无法避免的，比如图4.10所示例。

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LW R1, 0(R1) | IF | ID | EX | MEM | WB |  |  |  |
| SUB R4, R1, R5 |  | IF | ID | EXsub | MEM | WB |  |  |
| AND R6, R1 R7 |  |  | IF | ID | EXand | MEM | WB |  |
| OR R8, R1, R9 |  |  |  | IF | ID | EX | MEM | WB |

图4.10 旁路技术不能消除的延时

图中，LW指令直到第4周期(MEM)末尾才取得数据，而SUB指令在第四周期(EXsub)开始就需要数据了。AND和OR指令可以按照前面叙述的来做，消除延迟。

LW指令需要延迟，才能给SUB提供数据，旁路无法消除冒险，需要硬件来实现延迟，使用流水线连锁器来保证正确的执行顺序。通常，连锁器检测到流水线中的冒险，就会暂停流水操作，直到冒险消除。WinDLX是这样保证正确的执行顺序的：

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LW R1, 0(R1) | IF | ID | EX | MEM | WB |  |  |  |  |
| SUB R4, R1, R5 |  | IF | ID | R-stall | EXsub | MEM | WB |  |  |
| AND R6, R1 R7 |  |  | IF | stall | ID | EX | MEM | WB |  |
| OR R8, R1, R9 |  |  |  | stall | IF | ID | EX | MEM | WB |

#### 4.3.2.6 指令重排

有些是在硬件上无法避免的延迟，是由于指令分布决定的。如果，在保证程序正确无误的前提下对指令进行调整，使其分布合理，就可以避免不必要的延迟了。即所谓的指令重排。是一种通过编译技术来调度流水线的方法。

例如，假设所有变量均为32位整数，对如下语句产生无延迟的DLX代码： 
a = b + c ; 
d = a - f ; 
e = g - h ; 
未加调整的DLX指令序列为： 
lw r1, b(r0)
lw r2, c(r0)
add r3, r1, r2
sw a(r0), r3
lw r1, f(r0)
sub r4, r3, r1
sw d(r0), r4
lw r1, g(r0)
lw r2, h(r0)
sub r3, r1, r2
sw e(r0), r3
该指令序列在WinDLX上的执行结果见图4.11，由该时空图可以看出，流水线发生了三次延迟，分别在:
… … …
lw r2, c(r0) lw r1, f(r0) lw r2, h(r0)
add r3, r2, r2 sub r4, r3, r1 sub r3, r1, r2
… … ….

三次延迟均是由于lw指令后紧跟的ALU指令需要lw的结果引起的，旁路无法解决。 
图中，暗红箭头指向发生延迟的指令，绿色箭头表示旁路，由源指向目的。

注意第5周期的MEM到第6周期的intEX有旁路，被第4周期的MEM到第6周期的intEX旁路遮住了，第14周期的MEM到第15周期的intEX的旁路也被第13周期的MEM到第15周期的intEX的旁路遮住了。由于4、5、6周期和13、14、15周期都存在两条由MEM到intEX的旁路，所以，必须有两套LMD(load memory data)寄存器来接收内存的输出。对于sw指令直到MEM才需要数据，所以可由ALU指令的MEM旁路到sw的MEM。 

图4.11 未经调整的WinDLX指令序列运行的时空图。

让延迟存在并不是一种最优的策略。可以通过编译器对指令重排，以消除延迟。以下是一种重排方式：

lw r1, b(r0)
lw r2, c(r0)
lw r3, f(r0)
add r4, r1, r2
sw a(r0), r4
sub r4, r4, r3
lw r1, g(r0)
lw r2, h(r0)
sw d(r0), r4
sub r3, r1, r2
sw e(r0), r3

重排的关键在于错开lw和对应的ALU指令，让它们相距足够远，以消除延迟。图4.12是重排后的WinDLX指令序列的时空图。从图中可以看出，所有的延迟均已消除。 

图4.12 指令重排后的时空图。

### 4.3.3 控制冒险

#### 4.3.3.1 控制冒险及其处理

与数据冒险相比，控制冒险会给WinDLX流水线造成更严重的损失。当执行分支指令时，有可能改变PC的值为其他值，而非原PC的值加4。如果分支将PC指向目标地址，则分支选中，否则为未选中。

如果指令I为一个未选中的分支，那么直到I的MEM周期，即分支地址计算和分支条件比较完毕之后才知道要不要改变PC的内容。如下表：

| 分支指令 | IF | ID | EX | MEM | WB |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分支后继+1 |  | IF(stall) | stall | stall | IF | ID | EX | MEM | WB |
| 分支后继+2 |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | MEM |

对于分支指令，最简单的方法就是一旦遇到分支，就暂停流水线，直到分支的MEM周期，新的PC决定了之后再启动。上表就是这种处理方式，当一条指令经译码(ID)后发现是分支指令时，立即暂停流水。

对于控制冒险导致的延迟，必须采取和数据冒险导致的延迟不同的处理方式，因为紧跟在分支指令之后的指令已经处于IF阶段。在延迟的同时，必须让IF不断重复，直到分支结果产生为止。从本质上讲，第一个IF周期也是一个延迟，因此，总共延迟了三个时钟周期。

每个分支浪费三个时钟周期对于流水线是一种严重的损失。CPI为理想值1的流水线，分支占到30%时，按照这种方式处理，流水线加速比将下降到理想值的一半。

要减少时钟周期数，可以通过以下两步进行： 
（1）尽可能在流水线早期检测到分支； 
（2）尽可能较早地计算出分支地址；

DLX的分支指令（BEQZ和BNEZ）要求测试寄存器是否等于0。若将0检测移到ID周期进行，在ID结束时就可知道分支是否选中了。主加法器在EX周期才能用，所以要在ID周期计算分支地址，必须增加一个加法器，为此，对DLX处理器结构进行了改进，如图4.13所示。 
图4.13 将分支计算移到ID周期后的数据通路

使用改进的结构后，前述分支延迟只需一个周期了。

| 分支指令 | IF | ID | EX | MEM | WB |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分支指令+1 |  |  | IF(stall) | IF | ID | EX | MEM | WB |

通常，流水线深度越深，分支造成的时钟周期浪费就越严重。

#### 4.3.3.2 分支预测策略

对分支延迟有多种解决策略，其中有一种是在编译时静态预测分支的策略。在4.4中使用的策略是一种对硬件和软件都十分简单的策略，但是分支总会造成延迟。以下是对分支采取的一些预测策略：

（1）预测未选中

该策略只是稍微复杂一些，但是带来了较高的性能。做法是让分支后的指令继续执行，就如同没有分支指令一样。但是必须注意，在分支结果出来之前，指令不能改变机器的状态。其复杂性在于我们不知道：指令什么时候会改变机器状态？如何取消指令对机器状态的修改？

下面分两种情况进行讨论。

1．分支实际未选中，与预测结果相同，指令流水如下：

| 分支指令i | IF | ID | EX | MEM | WB |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指令 i+1 |  | IF | ID | EX | MEM | WB |  |
| 指令 i+2 |  |  | IF | ID | EX | MEM | WB |

2．分支实际选中

| 分支选中指令i | IF | ID | EX | MEM | WB |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指令 i+1 |  | IF | idle | idle | idle | idle |  |  |
| 分支目标 |  |  | IF | ID | EX | MEM | WB |  |
| 分支目标+1 |  |  |  | IF | ID | EX | MEM | WB |

如果分支未选中，那么继续执行。如果分支选中，那么往目标地址重新取指，用空操作代替原来取来的指令，流水线往后的指令都延迟一个周期。WinDLX虚拟处理机的分支预测处理采用的就是这种策略。

（2）预测选中

虽然，WinDLX不采用这种策略，但是，作为对比分析，也要熟悉这一策略的原理。采用预测选中策略，一旦解码识别指令为分支指令，并计算出分支目标地址之后，就往目标地址取指令。在一些机器中，利用先行控制技术，分支地址比指令解码先计算出来，使用该策略是合理的。但是，WinDLX虚拟处理机不是这样。

#### 4.3.3.3 带延迟槽的分支

这也是一种指令调度策略，由编译器来做，一条延迟n个时钟周期的分支，延迟槽的长度为n： 分支指令 
后继指令 1
后继指令 2
…
后继指令 n
分支目标地址 
这些后继指令处于分支延迟槽中。处于延迟槽中的指令不管分支选中与否都执行。在DLX中延迟为一个时钟周期，所以，延迟槽长度为1。仍分两种情况讨论。 
（1）分支实际未选中：

| 分支指令 | IF | ID | EX | MEM | WB |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分支延迟槽中指令(i+1) |  | IF | ID | EX | MEM | WB |  |  |  |
| 指令 i+2 |  |  | IF | ID | EX | MEM | WB |  |  |
| 指令 i+3 |  |  |  | IF | ID | EX | MEM | WB |  |
| 指令 i+4 |  |  |  |  | IF | ID | EX | MEM | WB |

（2）分支实际选中：

| 分支指令 | IF | ID | EX | MEM | WB |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分支延迟槽中指令(i+1) |  | IF | ID | EX | MEM | WB |  |  |  |
| 分支目标指令 |  |  | IF | ID | EX | MEM | WB |  |  |
| 分支目标指令+1 |  |  |  | IF | ID | EX | MEM | WB |  |
| 分支目标指令+2 |  |  |  |  | IF | ID | EX | MEM | WB |

编译器的工作之一就是尽力让处于延迟槽中的指令有效、有用。以下为三种分支延迟槽调度策略：

(1) 延迟槽中填入分支指令前，且与分支指令无关的指令。这是最优调度。 当(1)的条件无法满足时，使用(2)或(3)策略。在(2)，(3)中由于分支使用寄存器R1，而指令ADD将R1作为目的操作数，因此无法移到分支指令之后。

(2) 延迟槽中填入分支目标处指令。但是分支目标的指令有可能被其他执行路径使用，所以，通常要进行拷贝。

(3) 延迟槽中填入分支失败处执行的指令。

使用策略(2)和(3)的前提条件是，当分支指令不按我们设想的路径执行时，减法操作的执行不会对程序的正确性造成影响。

表4-2列出了三种分支策略对照表。

图4.5 分支延迟槽调度（左边为未调度前的指令顺序，右边为调度后的指令序列）

表4-2 三种分支策略对照表

| 调度策略 | 前提条件 | 何时能改善性能 |
| --- | --- | --- |
| 分支前 | 被调度指令与分支无关 | 总可以改善 |
| 分支目标 | 如果分支未选中，被调度指令的执行不影响程序的正确性 | 当分支选中时，需要拷贝指令，程序可能膨胀。 |
| 分支失败 | 如果分支选中，被调度指令的执行不影响程序的正确性 | 当分支未选中时。 |

填入分支槽的指令来自何处决定了调度方法。编译器寻找指令填入延时槽时一定要满足前提条件；当延时槽不能填入指令时，就填入空操作。

#### 4.3.3.4 分支取消技术

为了便于编译器填充延迟槽，许多机器使用分支取消技术处理条件分支指令。在延迟槽中填入预测执行方向的指令。如果分支按预测路径执行，在延迟槽中的指令就完全执行；如果分支不按预测路径执行，在延迟槽中的指令就转为空操作(idle)，即取消这些指令。这样，免去了对填入延迟槽的指令的约束条件，便于编译器调度。下面分两种情况讨论。 
（1）预测选中 - 分支取消策略：

| (未选中)分支指令i | IF | ID | EX | MEM | WB |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 延迟槽指令(i+1) |  | IF | ID | idle | idle | idle |  |  |  |
| 指令 i+2 |  |  | IF | ID | EX | MEM | WB |  |  |
| 指令 i+3 |  |  |  | IF | ID | EX | MEM | WB |  |
| 指令 i+4 |  |  |  |  | IF | ID | EX | MEM | WB |

（2）预测未选中 - 分支取消策略：

| (选中)分支指令i | IF | ID | EX | MEM | WB |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 延迟槽指令(i+1) |  | IF | ID | EX | MEM | WB |  |  |  |
| 指令 i+2 |  |  | IF | ID | EX | MEM | WB |  |  |
| 指令 i+3 |  |  |  | IF | ID | EX | MEM | WB |  |
| 指令 i+4 |  |  |  |  | IF | ID | EX | MEM | WB |

本章系统介绍了WinDLX体系结构，以及围绕其结构特征进行的流水线改进和所采用的流水线调度技术。